附件2

水电站工程运行重大危险源清单

| 序号 | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 事故诱因 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构（建）筑物类 | 挡水建筑物 | 挡水堰（坝） | 不良地质，变形、渗漏异常 | 溃坝、水淹厂房和周边设施等、人员伤亡 |
| 2 |  | 引（输）水建筑物 | 调压设施 | 不良地质，变形、渗漏异常 | 顶部溢水、塌陷、漏水、水淹厂房及周边设施等、人员伤亡 |
| 3 |  |  | 压力管道、镇支墩 | 变形、开裂 | 失稳、爆管 |
| 4 | 金属结构类 | 压力钢管 | 压力钢管、阀组、伸缩节 | 变形、锈蚀、未定期检验、机组飞逸且紧急关阀、水锤防护设施失效 | 爆管、水淹厂房和周边设施等、人员伤亡 |
| 5 | 设施设备类 | 特种设备 | 起重设备 | 未经常性维护保养、自行检查和定期检验 | 设备严重损坏、人员伤亡 |
| 6 | 作业活动类 | 作业活动 | 高处作业 | 违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、未正确使用防护用品 | 高处坠落、物体打击 |
| 7 |  |  | 有限空间作业 |  | 淹溺、中毒、坍塌 |
| 8 |  |  | 水下观测与检查作业 |  | 淹溺、人身伤害 |
| 9 |  |  | 带电作业 |  | 触电、人员伤亡 |
| 10 | 管理类 | 运行管理 | 操作票、工作票，交接班、巡回检查、设备定期试验制度执行 | 未严格执行 | 工程及设备严重损（破）坏、人员重大伤亡 |
| 11 | 环境类 | 自然环境 | 自然灾害 | 山洪、泥石流、山体滑坡等 | 工程及设备严重损（破）坏，人员重大伤亡 |
| 12 |  |  | 洪水位超防洪标准 | 超保证水位运行 | 水淹厂房和周边设施等、人员伤亡 |